建德市应佳电器工具有限公司

插座、插头、电线制造生产线扩建项目

（废水、废气部分）竣工环境保护

验收监测报告

杭广测监2018(HJ)字第0829号

建设单位： 建德市应佳电器工具有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一八年十一月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项 目负责人:  高沛华

填  表  人：   包 勋

| 建设单位：建德市应佳电器工具有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13868120898 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311612 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德市建德市经济开发区（寿昌） | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 建德市应佳电器工具有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建（补办） 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德市建德市经济开发区（寿昌） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 插座、插头、电线、灯具、家用小电器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 现有：年产插座50万只、插头50万只、电线500吨、灯具30万套、家用小电器10万套（已验收） 本项目：年产插座50万只、插头50万只、电线500吨、灯具30万套、家用小电器10万套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 全厂年产插座100万只、插头100万只、电线1000吨、灯具60万套、家用小电器20万套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 |  |  |  |
| 调试时间 | 2018年10月 | 验收现场监测时间 | 2018年10月10、11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江天川环保科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 建德市明伟环保科技 有限公司 | 环保设施施工单位 | 建德市明伟环保科技 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 350万元 | 环保投资总概算 | 14万元 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 350万元 | 环保投资 | 14万元 | 比例 | 4% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目》环境影响报告表，2018年8月； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2018]B097号《关于建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目环境影响报告表审批意见的函》，2018年9月29日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，尾水由建德市寿昌镇污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1废水中污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物; GB 8978-1996 三级标准; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 6～9; 6~9. CODCr; 500; 50. NH3-N; 35*; 5. 总磷; 8*; 0.5. SS; 400; 10. 注：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 DB33/887-2013表1中排放限值。 废气： 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表2及表9中排放标准，具体限值见表1-2。 表1-2 废气中污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控 位置; 边界浓度限值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. 苯乙烯; 50; ABS; 5.0. 注：苯乙烯边界浓度参考《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）表1中新扩改建二级排放标准。 总量控制指标： 环评文件中整个厂区的污染物总量控制预测值：VOCs0.056t/a。 |

表二

工程建设内容： 建德市应佳电器工具有限公司位于建德市建德市经济开发区（寿昌）。本项目为扩建（补办）项目，企业在现有的厂房内扩建插座、插头、电线制造生产线，并购置了注塑机、电线挤出机等设备及配套设施，实施插座、插头、电线制造生产线扩建项目。企业达产后的最大生产规模为年产100万只插座、100万只插头、1000吨电线及组装60万套灯具和20万套家用小电器。 企业于2018年8月委托浙江天川环保科技有限公司补写了本项目的环境影响报告表，并于同年09月29日通过了建德市环境保护局审批（批文号：建环审批[2018]B097号）。 本次验收范围：建环审批[2018]B097号批建内容的废水、废气部分，为环保整体验收。 本项目实行一班制生产（8h），年工作300天。 本项目产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 生产规模及产品方案 序号; 名称; 原项目产量; 本项目产量; 项目实施后; 实际产量; 备注. 1; 插座; 50万只/a; 50万只/a; 100万只/a; 935万只/a; /. 2; 插头; 50万只/a; 50万只/a; 100万只/a; 940万只/a; /. 3; 电线; 500吨/a; 500吨/a; 1000吨/a; 850吨/a; /. 4; 灯具; 30万套/a; 30万套/a; 30万套/a; 27万套/a; /. 5; 家用小电器; 10万套/a; 10万套/a; 10万套/a; 9万套a; /. 根据企业提供的资料，本项目主要工艺设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备表 序号; 名称; 数量; 备注. 原项目; 本项目; 项目实施后; 实际. 1; 注塑机; 3台; 3台; 6台; 6台; /. 2; 电线挤出机; 1台; 1台; 2台; 2台; /. 3; 烘干机; 2台; 1台; 3台; 3台; /. 4; 液压车; 1台; 1台; 3台; 3台; /. 5; 单相电阻起动异步电动机; 5台; 5台; 10台; 10台; /. 6; 气剥机; 2台; 3台; 5台; 5台; /. 7; 摆辗铆接机; 2台; 1台; 3台; 3台; /. 8; 组装流水线; 1条; 1条; 2条; 2条; /. 9; 坐标机; 1台; 1台; 2台; 2台; /. 10; 封口机; 2台; 2台; 4台; 4台; /. 11; 综合测试仪; 2台; 2台; 4台; 4台; /. 12; 打包机; 1台; 1台; 2台; 2台; /. 13; 电脑剥线机; 1台; 1台; 2台; 2台; /. 14; 拉线生产线; 2条; 2条; 4条; 4条; /. 15; 双绞机; 1台; 1台; 2台; 2台; /. 16; 自动冲床; 0; 1台; 1台; 1台; /. 17; 破碎机; 1台; 2台; 3台; 3台; /. 18; 空压机; 1套; 0; 1套; 1套; /. 19; 自动化注塑机; 2台; 3台; 5台; 5台; /. 20; 收缩机; 0; 1台; 1台; 1台; /. 21; 叉车; 0; 1台; 1台; 1台; 3T. 原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表 序号; 名称; 原项目用量; 本项目用量; 项目实施后用量; 实际用量; 备注. 1; PP（新料）; 270t/a; 270t/a; 540t/a; 518t/a; /. 2; ABS（新料）; 30t/a; 30t/a; 60t/a; 57t/a; /. 3; PVC（新料）; 100t/a; 100t/a; 200t/a; 180t/a; /. 4; 铜片、铜丝; 450t/a; 450t/a; 900t/a; 780t/a; /. 5; 灯具组套; 30万套/年; 30万套/年; 60万套/年; 55万套/年; /. 6; 家用电器组套; 10万套/年; 10万套/年; 20万套/年; 18万套/年; /. 7; 液压油; 0; 170kg/年; 170kg/年; 140kg/年; /. 根据企业提供信息，项目年用水量约900吨，企业正常营运时的水平衡图如下： 600t/a 职工生活用水 污水管道 750t/a 150t/a 自来水950t/a 回用 50t/a 喷淋塔 损耗50t/a 冷却水 回用 150t/a 损耗150t/a 图2-1全厂水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： - 1、插座生产工艺 图2-2插座生产工艺及产污流程图 工艺简介： 塑料粒子采购进厂后，在注塑机上完成注塑成型后，制作成塑料外壳，经修边后与本厂冲压成型的铜片、外购的小五金等组装成插座，然后包装入库。 - 2、电线生产工艺 图2-3电线生产工艺及产污流程图 工艺简介： ①铜丝采购进厂，根据产品及客户要求，先在绞线机上将铜丝束绞成一根铜线；再在Ø60高速挤出机组上完成包裹挤出、水冷、牵引、卷线、切断等工序，成为单芯线； ②将2-3根的单芯线通过缠绕机绞合成一股，再在Ø70高速挤出机组上完成绝缘挤出（温度控制在130-180℃）、水冷（温度控制在30-60℃）、牵引、切断、检测等工序，成为一根电线。 3、插头生产工艺 图2-4插头生产工艺及产污流程图 工艺简介： 将本厂生产的电线一端的护套层（长度约7cm）以及绝缘层（长度约5cm）用剥皮机剥离，露出铜芯线，接着在端子机上将端子（铜件）固定在芯线上，最后与支架进行人工串接，然后送至注塑机注塑成型，经人工修边、检验后，包装入库。 - 4、灯具组装工艺 图2-5灯具组装工艺及产污流程图 工艺简介： 将本厂生产的电线、塑料件与采购进厂的灯泡、灯罩、玻璃片等一起经人工组装，包装入库。 - 5、家用小电器组装工艺 图2-6钢丝拖车绳生产工艺及产污流程图 工艺简介： 将本厂生产的电线、塑料外壳、插座与采购进厂的电子元器件一起在组装输送带上人工完成点焊组装，经检测合格后包装入库。 项目变动情况： 根据现场勘测，本项目建设内容与环评基本一致，另存在一些变化，见表2-4。 表2-4 项目变动情况 项目; 环评内容; 实际情况. 有机废气处理工艺; 建议企业在挤出工序以及注塑工序上方设置集气罩，收集后的废气一并经光催化氧化+活性炭吸附净化装置处理，处理达标后的尾气沿15米高的排气筒高空排放。; 经集气罩收集后由“水喷淋+UV光催化”组合工艺进行处理，尾气于15m高空排放。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目无生产废水，生产中用水主要为设备间接冷却水，冷却水水质较好，循环使用，不外排；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终由建德市寿昌镇污水处理厂集中处理排放。 二、废气 本项目废气主要为有机废气、粉尘。 有机废气：项目包裹挤出工序、绝缘挤出工序、注塑工序均会产生有机废气（主要成份为苯乙烯、非甲烷总烃），该废气经集气罩收集后通入水喷淋+UV光氧净化器进行处理，尾气于15m高空排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： ◎进 ◎出 有机废气 水喷淋+UV光氧化净化器活性炭吸附装置 15m高排气筒 图3-1 车间有机废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 粉尘：项目修边工序产生的塑料边角料及检测工序产生的不合格品由剥皮机进行剥离，剥离下来的塑料皮及塑料边角料经粉碎机粉碎后，重新回用，粉碎过程有少量粉尘产生；另塑料粒子的烘干过程及塑料粒子的拆包、输送过程也会有少量的粉尘产生，呈无组织排放。 本项目厂区平面布置示意图如下： ★1# ◎1# 图3-2 项目平面布置示意图（○为无组织监测点位，★为废水采样点，◎为有组织监测点）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 （1）环保建议 1） 确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，确保环保设施和建设项目同时投产，并确保其正常运行。 2） 生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，沿工业功能区污水管道纳入大慈岩镇污水处理厂集中处理。 3） 侧重加强有机废气处理设施正常运行维护，确保有机废气达标排放。 4） 加强与当地政府的联系，促进企业和谐健康发展。 5） 加强安全防范和原料、产品的存放管理，杜绝事故隐患。 6） 须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如有变更，应向环境保护管理部门报备。 （2）综合结论 建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目位于建德市经济开发区（寿昌）。经分析，本项目符合建德市环境功能区规划的要求；项目建设符合“三线一单”要求；项目污染物固废实现零排放，生产废水经处理后全部回用，不排放，生活废水、废气、噪声经治理后可达标排放；主要污染物排放符合总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市经济开发区（寿昌）的建设是可行的。 - 建德市环境保护局 建环审批[2018]B097号 建德市应佳电器工具有限公司： 你单位报送，由浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下： 一、根据你单位委托浙江天川环保科技有限公司编制的《建徳市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目环境影响报告表》结论，我局原则同意项目实施。报告表中提到的污染控制措施和环境保护对策可作为项目开发建设及环境管理的指导性文件，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。 二、本项目位于建德市经济开发区（寿昌），利用现有存量厂房，建筑面积2300平方米，项目拟投资350万元，购置注塑机挤出机等设备，项目投产后，将形成年产100万只插座、100万只插头、1000吨电线、60万套灯具、10万套家用小电器的生产规模。 三、你单位在项目建设运营中应严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放以及各环境保护目标符合要求。重点做好以下工作： （一）落实水污染防治措施。项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，纳入经济开发区污水管网，进入污水处理厂集中处理。 （二）落实大气污染防治措施。按《浙江省挥发性有机物污染物整治方案》、《杭州市化纤行业挥发性污染物整治方案》等12个行业VOCs污染整治规范、《建德市特色行业（塑料、家具）挥发性有机物整治技术指南》要求组织生产，切实做好废气的收集及处理措施，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中的表5大气污染物特别排放限值。项目设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内不应有且不得规划新建居民、医院、学校等环境保护敏感点。 （三）落实噪声和振动污染防治措施。做好噪声源的消声、隔声处理，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类声环境功能区限值要求。 （四）落实固体废物处置措施。按“减量化、资源化、无害化”要求，妥善处置生产过程中产生的固体废物，废活性炭、废液压油属于危险废物，须严格执行危险废物收集、贮存、运输等规定，并委托有危险废物处置资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门统一处理。 四、项目须严格执行环保“三同时”制度，与项目相配套的各项污染防治设施生态保护措施经验收合格后方可投入生产。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。 建德市环境保护局 2018年09月29日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 废气; 6; 排气参数; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 7; 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; HJ 584-2010. 8; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 9; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995. 二、监测仪器分析 根据《检测检验机构资质认定评审准则》（国认实〔2016〕33）号的相关规定，建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 4、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次验收监测污水处理站排放口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★1#; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷; 2天，4次/天. 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号; 采样点位; 处理设施; 监测项目; 采样频次. ◎1#; 处理设施进出口; 水喷淋+UV光氧化; 苯乙烯、非甲烷总烃; 2天，3次/天. 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 厂界1#○、2#○、3#○、4#○; 苯乙烯、非甲烷总烃; 2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，企业全厂年产插座100万只、插头100万只、电线1000吨、灯具60万套、家用小电器20万套，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 设计产量：每天生产插座3333只、插头3333只、电线3.3吨、灯具2000套、家用小电器667套。. 10月10日; 10月11日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 插座; 3080只; 92.4%; 3190只; 95.7%. 插头; 3162只; 94.9%; 3120只; 93.6%. 电线; 2.7吨; 81.8%; 3.0吨; 90.9%. 灯具; 1800套; 90.0%; 1852套; 92.6%. 家用小电器; 612套; 91.8%; 626套; 93.9%. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

验收监测结果： - 废水 - 表7-2生活污水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L. 建德市应佳电器工具有限公司; 10月10日 污水 排放口; 10:10; 微黄 微浊; 7.03; 81; 10; 0.694; 0.210. 12:10; 7.17; 88; 13; 0.942; 0.187. 3.92; 14:10; 7.22; 83; 11; 0.799; 0.175. 16:10; 7.09; 85; 16; 0.897; 0.182. 均值; -; 84; 13; 0.833; 0.189. 10月11日 污水 排放口; 9:50; 微黄 微浊; 7.15; 79; 19; 0.817; 0.193. 11:50; 7.25; 90; 13; 0.733; 0.205. 13:50; 7.30; 85; 11; 0.805; 0.215. 15:50; 7.21; 83; 10; 0.862; 0.215. 均值; -; 84; 13; 0.804; 0.207. 结论：2018年10月10、11日，污水排放口水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷监测结果均符合标准限值要求。. - 二、废气 1、有组织废气 表7-3有机废气第一周期监测结果 采样点位 有机废气排气筒; 净化设施 水喷淋+UV光氧化净化器. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.283m2；出0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 10月10日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 22; 22; 22; -; 19; 19; 19; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 2.5; 2.5; 2.5; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 12.6; 12.6; 12.6; 12.6; 13.2; 13.2; 13.2; 13.2. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.16×104; 1.16×104; 1.16×104; 1.16×104; 1.22×104; 1.22×104; 1.22×104; 1.22×104. 5; 苯乙烯排放浓度; C苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 6; 苯乙烯排放速率; G苯乙烯; kg/h; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.8×10-5; ﹤1.8×10-5; ﹤1.8×10-5; ﹤1.8×10-5. 7; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 9.10; 6.3; 6.32; 7.25; 1.46; 1.40; 1.35; 1.40. 8; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.106; 0.0731; 0.0733; 0.0841; 0.0178; 0.0171; 0.0165; 0.0171. 9; VOCs排放速率; Gvocs; kg/h; 0.0841; 0.0171. 10; VOCs处理效率; η; %; 79.7. 备注：带*的为现场测定。VOCs包括非甲烷总烃和苯乙烯。 结论：2018年10月10日，有机废气排气筒出口废气中苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度监测结果均符合标准限值要求。. 表7-4有机废气第二周期监测结果 采样点位 有机废气排气筒; 净化设施 水喷淋+UV光氧化净化器. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.283m2；出0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 10月11日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 23; 23; 23; -; 20; 20; 20; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.0; 2.0; 2.0; -; 2.4; 2.4; 2.4; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 12.5; 12.5; 12.5; 12.5; 13.5; 13.5; 13.5; 13.5. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.25×104; 1.25×104; 1.25×104; 1.25×104. 5; 苯乙烯排放浓度; C苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 6; 苯乙烯排放速率; G苯乙烯; kg/h; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.7×10-5; ﹤1.9×10-5; ﹤1.9×10-5; ﹤1.9×10-5; ﹤1.9×10-5. 7; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 8.07; 6.76; 7.31; 7.38; 1.62; 1.73; 1.36; 1.57. 8; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.0928; 0.0777; 0.0841; 0.0849; 0.0203; 0.0216; 0.0170; 0.0196. 9; VOCs排放速率; Gvocs; kg/h; 0.0849; 0.0196. 10; VOCs处理效率; η; %; 76.9. 备注：带*的为现场测定。VOCs包括非甲烷总烃和苯乙烯。 结论：2018年10月11日，有机废气排气筒出口废气中苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度监测结果均符合标准限值要求。. 3、无组织废气 表7-5采样期间气象参数 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 10月10日; 10:00-11:00; 北; 2.1; 14; 101.3; 阴. 12:00-13:00; 北; 2.0; 18; 101.3; 阴. 14:00-15:00; 北; 2.1; 17; 101.3; 阴. 16:00-17:00; 北; 2.3; 16; 101.3; 阴. 10月11日; 9:30-10:30; 北; 2.0; 19; 101.1; 阴. 11:30-12:30; 北; 1.9; 22; 101.1; 阴. 13:30-14:30; 北; 1.8; 20; 101.1; 阴. 15:30-16:30; 北; 1.9; 19; 101.1; 阴. 表7-6无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 10月10日; 10月11日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 1#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.19; 1.06; 0.97; 0.74; 1.19; 0.52; 0.40; 0.50; 0.48; 0.52. 颗粒物; mg/m3; 0.24; 0.26; 0.23; 0.26; 0.26; 0.23; 0.24; 0.23; 0.22; 0.24. 苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005. 2#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.17; 1.14; 1.29; 0.63; 1.29; 0.45; 0.48; 0.60; 0.64; 0.64. 颗粒物; mg/m3; 0.28; 0.31; 0.26; 0.28; 0.31; 0.26; 0.27; 0.28; 0.26; 0.28. 苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005. 3#; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.88; 0.70; 0.74; 0.77; 0.88; 0.46; 0.29; 0.56; 1.21; 1.21. 颗粒物; mg/m3; 0.30; 0.32; 0.29; 0.30; 0.32; 0.27; 0.28; 0.28; 0.27; 0.28. 苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005. 4#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.06; 0.59; 0.84; 0.65; 1.06; 0.44; 0.41; 0.72; 1.12; 1.12. 颗粒物; mg/m3; 0.27; 0.29; 0.28; 0.30; 0.30; 0.27; 0.29; 0.28; 0.26; 0.29. 苯乙烯; mg/m3; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005; ﹤0.0005. 结论：2018年10月10日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.32mg/m3、非甲烷总烃1.29mg/m3、苯乙烯﹤0.0005mg/m3；2018年10月11日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.29mg/m3、非甲烷总烃1.21mg/m3、苯乙烯﹤0.00mg/m3；两天颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯的监测结果符合标准限值要求。. 三、污染物排放总量核算 本项目纳入总量控制的指标为VOCs，实际排放量如下： 表7-7 总量控制 控制项目; 环评预测值; 实际总排放量; 计算公式. VOCs; 0.056t/a; 0.0442t/a; 排放总量=0.0184kg/h×2400h×10-3. 备注; 经监测，本项目VOCs平均排放速率0.0184kg/h，年工作300天，按每天8h计。. 四、环境保护执行情况 建德市应佳电器工具有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和建德市环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 环评及批复要求落实情况（废水、废气） 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 本项目位于建德市经济开发区（寿昌），利用现有存量厂房，建筑面积2300平方米，项目拟投资350万元，购置注塑机挤出机等设备，项目投产后，将形成年产100万只插座、100万只插头、1000吨电线、60万套灯具、10万套家用小电器的生产规模。; 基本相符。本项目为扩建（补办）项目。. 废水; 项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，纳入经济开发区污水管网，进入污水处理厂集中处理。; 项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入开发区污水管网。监测期间，污水排放口水中pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物监测结果均达标。. 废气; 按《浙江省挥发性有机物污染物整治方案》、《杭州市化纤行业挥发性污染物整治方案》等12个行业VOCs污染整治规范、《建德市特色行业（塑料、家具）挥发性有机物整治技术指南》要求组织生产，切实做好废气的收集及处理措施，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中的表5大气污染物特别排放限值。项目设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内不应有且不得规划新建居民、医院、学校等环境保护敏感点。; 车间有机废气经水喷淋+UV光催化净化器处理后高空排放。监测期间，有机废气排气筒苯乙烯、非甲烷总烃及厂界无组织颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃监测结果均达标。VOCs去除效率为70%左右。 根据现场调查，项目100m卫生防护距离内没有居民、医院、学校等环境保护敏感点。.

表八

验收监测结论： 一、废水监测结论 监测期间，企业生活污水排放口水中的pH值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷监测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。 二、 废气监测结论 （1）有组织废气 监测期间，有机废气排气筒废气中苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度监测结果均符合《合成树脂大气污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中特别排放限值。 - 无组织废气 - 监测期间，厂界4个监测点颗粒物、非甲烷总烃浓度监测结果符合《合成树脂大气污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中浓度限值；苯乙烯监测结果能达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中新扩改建二级标准。 三、总量控制 本项目纳入总量控制的指标为VOCs，实际排放量为0.0442t/a，符合环评预测值要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 建德市应佳电器工具有限公司插座、插头、电线制造生产线扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建德市建德市经济开发区（寿昌） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C38电气机械和器材制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √扩建（补办） □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | N29°22′16.64″ E119°13′5.75″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 全厂年产插座100万只、插头100万只、电线1000吨、灯具60万套、家用小电器20万套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 全厂年产插座100万只、插头100万只、电线1000吨、灯具60万套、家用小电器20万套 |  | 环评单位 |  |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2018]B097号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.10 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 建德市明伟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 建德市明伟环保科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 建德市应佳电器工具有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 14 |  | 所占比例（%） |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 14 |  | 所占比例（%） |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） | 12 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天×8h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 建德市应佳电器工具有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 913301827654868239 |  | 验收时间 |  |  | 2018.10.10-11 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 |  | 0.056 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/