建德市长运物资有限公司汽车修理厂

大中型客车、大中型货车维修保养项目

（废水、废气部分）竣工环境保护

验收监测报告

杭广测监2018(HJ)字第1024号

建设单位： 建德市长运物资有限公司汽车修理厂

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一八年十一月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项 目负责人:  高沛华

填  表  人：   包 勋

| 建设单位：建德市长运物资有限公司汽车修理厂 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13805700580 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311600 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德市洋溪街道新安路399号 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养 项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 建德市长运物资有限公司汽车修理厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德市洋溪街道新安路399号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务若干 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务若干 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2018年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年10月 | 验收现场监测时间 | 2018年11月01、02日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江天川环保科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 15% |
| 实际总概算 | 100万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 15% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养项目》环境影响报告表，2018年9月； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2018]B114号《关于建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养项目环境影响报告表审批意见的函》，2018年10月18日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目外排废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》 GB 26877-2011表2中间接排放标准，尾水由建德市城东污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1废水中污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物; GB 26877-2011 表2间接标准; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 6～9; 6~9. CODCr; 300; 50. NH3-N; 25; 5. 总磷; 3; 0.5. SS; 100; 10. 阴离子表面活性剂; 10; 0.5. 石油类; 10; 1. 五日生化需氧量; 150; 10. 废气： 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，具体限值见表1-2。 表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓限值. 排气筒高度 （m）; 排放量 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓 度最高点; 4.0. 二甲苯; 70; 1.0; 1.2. 总量控制指标： 环评文件中整个厂区的污染物总量控制预测值：VOCs0.0032t/a。 |

表二

工程建设内容： 建德市长运物资有限公司汽车修理厂位于建德市洋溪街道新安路399号。本项目为新建，利用建德市客运中心有限公司授权给建德市新安江长运有限公司使用的房屋及设施，使用建筑面积约1200m2，购置环保喷漆房等相关配套设备，主要提供大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务。 企业于2018年9月委托浙江天川环保科技有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，并于同年10月18日通过了建德市环境保护局审批（批文号：建环审批[2018]B114号）。 本次验收范围：建环审批[2018]B114号批建内容的废水、废气部分，为环保整体验收。 本项目实行一班制生产（8h），年工作300天。 根据企业提供的资料，本项目主要工艺设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备表 序号; 设备名称; 环评中设备数量; 实际安装数量. 1; 台钻; 1台; 1台. 2; 电焊机; 2台; 2台. 3; 气保焊; 1台; 1台. 4; 整形机; 1台; 1台. 5; 机油器; 1台; 1台. 6; 人工吊机; 1台; 1台. 7; 压力机; 1台; 2台. 8; 重型千斤顶; 2台; 2台. 9; 安全检测线; 1套; 1套. 10; 环保喷漆房/烤漆房; 1座; 1座. 11; 过滤棉＋光催化氧化＋活性炭吸附装置; 1套; 1套. 本项目无烤漆房，无烤漆工艺。. 原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表 序号; 原辅材料; 环评预测年用量; 实际年耗量. 1; 香蕉水; 14kg; 12kg. 2; 汽车专用油漆（面漆）; 20kg; 16kg. 3; 汽车专用油漆（底漆）; 25kg; 21kg. 4; 原子灰; 30kg; 24kg. 5; 机油; 0.6吨; 0.5吨. 6; 过滤棉; 0.06吨; 0.06吨. 7; 活性碳; 1.2吨; 1.2吨. 8; 汽车零件; 若干; 若干. 9; 乙炔氧气; 2套; 2套. 备注：过滤棉、活性炭暂未产生，年耗量引用环评数据. 根据企业提供信息，本项目主要用水工序为生活用水，年用水量约90吨（自来水），产生的生活污水（约72吨）经建德客运站生活污水处理设施处理后排入市政污水管网。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 工艺流程 喷漆 图2-1插座生产工艺及产污流程图 工艺简介： 检测：根据客户对故障车的故障描述、职工对故障车的检查，进行相应的流程安排。该工序中的主要污染因子为噪声； 保养、维修：根据故障车的不同情况，安排进入不同的工位进行汽车保养、维修。主要有机电工位、维修工位、钣金工位、轮胎工位等，可进行钣金、维修、车身校正等不同工序，整个保养、维修工序中的主要污染因子为噪声； 喷漆：一些进厂检修的汽车外部受到损坏，需修整后重新上漆。调漆、喷漆的全过程是在该厂喷漆房内进行。需重新上漆的汽车经预处理后，开入密闭室中央的地栅上，然后将漆房门关闭，由职工穿戴防护工具进行人工喷枪喷漆，完成喷漆后，职工离开喷漆房，全过程在密闭环境下完成。该工序主要污染因子为油漆废气。 调试、检测：对维修后的汽车进行调试检测，合格的即可出厂，不合格的需进行返工。该工序的主要污染因子为噪声。 项目不涉及汽车清洗和烤漆工艺。 项目变动情况： 根据现场勘测，本项目除无烤漆工艺外，其他建设内容与环评基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目不涉及汽车清洗，故无汽车清洗废水；外排废水主要为员工生活污水，经建德客运站生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终由建德市城东污水处理厂集中处理排放。 二、废气 本项目废气主要为调漆、喷漆过程产生的油漆废气，主要成份为二甲苯、非甲烷总烃），本项目设有密闭喷漆房，调漆、喷漆均在此作业，油漆废气经过滤棉＋光催化氧化＋活性炭吸附装置处理后，于15m高空排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： ◎进 ◎出 油漆废气 过滤棉+光催化+活性炭 15m高空排放 图3-1 油漆废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 抛光打磨粉尘、焊接烟尘、汽车尾气：汽车修理过程中可能需要抛光和焊接，会产生粉尘，该部分粉尘与汽车行驶过程产生的尾气均以无组织形式排放。 本项目厂区平面布置示意图如下： 北 道路 4#○ ◎1# ○1# 3#○ 项目地 ○2# 道路 道路 ★1# 建德客运中心 道路 图3-2 项目平面布置示意图（○为无组织监测点位，★为废水采样点，◎为有组织监测点）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 （1）环保建议 1） 确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，确保环保设施和建设项目同时投产，并确保其正常运行。 2） 生活污水经化粪池预处理，达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中的标准后，沿市政污水管道纳入建德市城东污水处理厂集中处理。 3） 侧重加强有机废气处理设施正常运行维护，确保有机废气达标排放。 4） 加强与当地政府的联系，促进企业和谐健康发展。 5） 加强安全防范和原料、产品的存放管理，杜绝事故隐患。 6） 须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如有变更，应向环境保护管理部门报备。 （2）综合结论 建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、货车维修及保养项目位于建德市洋溪街道新安路399号。经分析，本项目符合建德市环境功能区规划的要求；项目建设符合“三线一单”要求；项目污染物固废实现零排放，生产废水经处理后全部回用，不排放，生活废水、废气、噪声经治理后可达标排放；主要污染物排放符合总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市洋溪街道新安路399号的建设是可行的。 - 建德市环境保护局 建环审批[2018]B114号 建德市长运物资有限公司汽车修理厂： 你单位报送，由浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养项目环境影啊报告表》收悉，经我局审查，意见如下： 一、根据你公司委托浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养项目环境影响报告表》结论，原则同意项目实施，报告表中提到的污染控制措施和环境保护对策可作为项目开发建设及环境管理的指导性文件，你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺、环保对算描施及要求实施项目建设。 二、项目位于建德市洋溪街道新安路399号，利用建德市客运中心有限公司房屋及设施，建筑面积1200平方米。项目总投资100万元，设置维修车间、喷漆房及配套设施，进行汽车维修、养护。 三，你公司在项目建设运营中应严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放以及各你单位报送，由浙江天川环保科技有限公司编制的《建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修环境保护目标符合要求，重点做好以下工作： （一）落实水污染防治措施、本项目生活污水经处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB2687－2011）标准后纳入市政污水管网，进入污水处理厂。 （二）落实大气污染防治措施。按清洁生产的要求组织生产切实做好废气的收集及处理措施，调漆、喷、烘干（烤漆）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准。项目设置100米卫生防护距高，卫生防护距高内不应有且不得规划新建居民、医院、学校等环境保护敏感点。 （三）落实噪声和振动污染防治措施。做好噪声源的消声、隔声处理、厂界声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中厂界外2类声环境功能区排放限值要求。 四）落实固体废物处置措施，一般固贮存、处置过程执行《一般工业固体皮物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599－2001）及修改单（环保部公告2013［36］号）中的相关规定要求。废电池、废三元催化装置、废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶，废油漆及稀释剂桶属于危险废物，贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（6B18597－2001）及其修改单（环保部公告2013［361号）中的相关规定要求，危险废物的转移须严格按照中《危险废物转移联单管理办法》状行。 四、项目须严格执行环保“三同时”制度，与项目相配套的各项污染防治设施生态保护措施经验收合格后方可投入生产。建设项目的性质、規模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的应依法重新报批环评文件。 建德市环境保护局 2018年10月18日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 6; 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法; GB/T 7494-1987. 7; 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009. 8; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2012. 废气; 9; 排气参数; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 10; 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; HJ 584-2010. 11; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995. 12; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 13; 乙酸乙酯 乙酸丁酯; 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物; GBZ/T 160.63-2007. 二、监测仪器分析 根据《检测检验机构资质认定评审准则》（国认实〔2016〕33）号的相关规定，建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 4、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次验收监测污水处理站排放口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★1#; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂; 2天，4次/天. 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号; 采样点位; 处理设施; 监测项目; 采样频次. ◎1#; 排放口; 滤棉+光催化+活性炭; 二甲苯、非甲烷总烃; 2天，3次/天. 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 厂界1#○、2#○、3#○、4#○; 二甲苯、非甲烷总烃; 2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂正常营业，并按照验收要求安排进行喷漆服务，本项目预计油漆年耗量（底漆+面漆+香蕉水）59kg，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 油漆日耗量约197g. 11月01日; 11月02日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 油漆用量; 150g; 76.1%; 165g; 83.8%. 备注：本项目有2支喷枪，喷枪流量最大约200mL/min（流量可调节），且本项目喷漆多为局部喷漆，采用自然晾干形式。监测期间2支喷枪正常喷漆作业。. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

验收监测结果： - 废水 - 表7-2生活污水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L; 五日生化需氧量 mg/L; 阴离子表面活性剂mg/L; 石油类mg/L. 建德市长运物资有限公司汽车修理厂; 11月01日 污水 排放口; 9:30; 灰色 浑浊; 7.87; 151; 72; 21.4; 1.03; 65.8; 1.41; 0.66. 11:30; 7.80; 158; 78; 22.5; 1.40; 60.3; 1.39; 0.70. 3.92; 13:30; 7.72; 147; 74; 20.6; 1.81; 54.8; 1.46; 0.70. 15:30; 7.78; 132; 75; 21.9; 1.55; 62.3; 1.45; 0.71. 均值; -; 147; 75; 21.6; 1.45; 60.8; 1.43; 0.69. 11月02日 污水 排放口; 9:30; 灰色 浑浊; 7.69; 149; 76; 21.7; 1.58; 55.8; 1.43; 0.80. 0; 11:30; 7.74; 159; 74; 20.8; 1.52; 64.8; 1.37; 0.81. 13:30; 7.68; 189; 72; 21.5; 1.36; 72.3; 1.48; 0.78. 15:30; 7.80; 135; 76; 21.8; 1.54; 55.8; 1.38; 0.079. 均值; -; 158; 75; 21.5; 1.50; 62.2; 1.42; 0.62. 结论：2018年11月01、02日，污水排放口水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类监测结果均符合标准限值要求。. - 二、废气 1、有组织废气 表7-3喷漆房排气筒排放口废气监测结果 采样点位 喷漆房排气筒; 净化设施 过滤棉+光催化+活性炭. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 0.490m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果. 11月01日; 11月02日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 24; 24; 24; -; 25; 25; 25; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 2.2; 2.2; 2.2; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.6; 7.6; 7.6; 7.6. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.21×104; 1.21×104; 1.21×104; 1.21×104. 5; 二甲苯 排放浓度; C二甲苯; mg/m3; 0.307; 0.275; 0.324; 0.302; 0.284; 0.297; 0.338; 0.306. 6; 二甲苯 排放速率; G二甲基; kg/h; 3.53×10-3; 3.16×10-3; 3.73×10-3; 3.47×10-3; 3.44×10-3; 3.59×10-3; 4.09×10-3; 3.70×10-3. 7; 非甲烷总烃 排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 0.83; 0.84; 0.80; 0.82; 1.17; 1.06; 0.94; 1.06. 8; 非甲烷总烃 排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 9.55×10-3; 9.66×10-3; 9.20×10-3; 9.43×10-3; 0.0142; 0.0128; 0.0114; 0.0128. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，喷漆房排气筒出口废气中非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放速率监测结果均符合标准限值要求。. 2、无组织废气 表7-4采样期间气象参数 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 11月01日; 10:00-11:00; 东北; 2.1; 26; 100.7; 晴. 12:00-13:00; 东北; 1.9; 27; 100.7; 晴. 14:00-15:00; 东北; 2.0; 26; 100.7; 晴. 16:00-17:00; 东北; 2.1; 27; 100.7; 晴. 11月02日; 10:00-11:00; 东南; 2.0; 27; 100.5; 晴. 12:00-13:00; 东南; 1.9; 27; 100.5; 晴. 14:00-15:00; 东南; 2.1; 28; 100.5; 晴. 16:00-17:00; 东南; 2.0; 26; 100.5; 晴. 表7-5无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 11月01日; 11月02日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 1#; 颗粒物; mg/m3; 0.23; 0.16; 0.19; 0.23; 0.23; 0.17; 0.19; 0.25; 0.20; 0.25. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.32; 2.23; 1.14; 0.91; 2.23; 1.61; 1.32; 1.72; 1.61; 1.72. 二甲苯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 2#; 颗粒物; mg/m3; 0.20; 0.12; 0.20; 0.19; 0.20; 0.21; 0.18; 0.21; 0.21; 0.21. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.25; 1.95; 1.32; 1.32; 1.95; 1.38; 1.13; 1.75; 1.70; 1.75. 二甲苯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 3#; 颗粒物; mg/m3; 0.20; 0.15; 0.21; 0.20; 0.21; 0.22; 0.20; 0.22; 0.20; 0.22. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.69; 1.65; 1.57; 1.12; 1.57; 0.85; 1.46; 1.61; 0.93; 1.61. 二甲苯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 4#; 颗粒物; mg/m3; 0.19; 0.17; 0.22; 0.16; 0.22; 0.23; 0.20; 0.25; 0.21; 0.25. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.68; 0.44; 0.57; 1.36; 1.68; 1.15; 1.25; 1.72; 1.71; 1.72. 二甲苯; mg/m3; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015; ﹤0.0015. 结论：2018年11月01日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.23mg/m3、二甲苯﹤0.0015mg/m3、非甲烷总烃2.23mg/m3；2018年11月02日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.25mg/m3、二甲苯﹤0.0015mg/m3、非甲烷总烃1.75mg/m3；两天的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃监测结果符合标准限值要求。. 三、污染物排放总量核算 本项目纳入总量控制的指标为VOCs，实际排放量如下： 表7-6 总量控制 控制项目; 环评预测值; 实际总排放量; 计算公式. VOCs; 0.0032t/a; 0.0022t/a; 排放总量=0.0111kg/h×200h×10-3. 备注; 经监测，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）平均排放速率0.0111kg/h，喷漆房年作业时间约200小时。. 四、环境保护执行情况 建德市长运物资有限公司汽车修理厂在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和建德市环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 环评及批复要求落实情况（废水、废气） 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 项目位于建德市洋溪街道新安路399号，利用建德市客运中心有限公司房屋及设施，建筑面积1200平方米。项目总投资100万元，设置维修车间、喷漆房及配套设施，进行汽车维修、养护。; 基本相符。本项目主要以汽车修理为主，喷漆后靠自然晾干，不涉及烤漆工艺。. 废水; 本项目生活污水经处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB2687－2011）标准后纳入市政污水管网，进入污水处理厂。; 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。监测期间，污水排放口水中pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类监测结果均达标。. 废气; 按清洁生产的要求组织生产切实做好废气的收集及处理措施，调漆、喷、烘干（烤漆）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准。项目设置100米卫生防护距高，卫生防护距高内不应有且不得规划新建居民、医院、学校等环境保护敏感点。; 喷漆房废气经“过滤棉+光催化+活性炭”工艺处理后高空排放。监测期间，喷漆房排气筒出口废气中二甲苯、非甲烷总烃及厂界无组织颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃监测结果均达标 根据现场调查，项目100m卫生防护距离内没有居民、医院、学校等环境保护敏感点。.

表八

验收监测结论： 一、废水监测结论 监测期间，企业生活污水排放口水中的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、石油类监测结果均符合《汽车维修业水污染物排放标准》 GB 26877-2011表2中间接排放标准。 二、 废气监测结论 （1）有组织废气 监测期间，喷漆房排气筒废气中二甲苯、非甲烷总烃排放浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放限值。 - 无组织废气 - 监测期间，厂界4个监测点颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织浓度限值。 三、总量控制 本项目纳入总量控制的指标为VOCs，实际排放量为0.0022t/a，符合环评预测值要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 建德市长运物资有限公司汽车修理厂大中型客车、大中型货车维修保养项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建德市洋溪街道新安路399号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | O8111汽车修理与维护 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务若干 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 大中型客车维修、大中型货车维修及保养服务 |  | 环评单位 |  |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2018]B114号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.10 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 建德市长运物资有限公司汽车修理厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 |  | 所占比例（%） |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 |  | 所占比例（%） |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天×8h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 建德市长运物资有限公司汽车修理厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2018.11.01-02 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 |  | 0.0032 |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/