杭州欧德钙业有限公司

年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目

竣工环境保护（废水、废气、噪声部分）

验收监测报告表

杭广测监2019(HJ)字第0407号

建设单位： 杭州欧德钙业有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一九年五月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项目负责人: 高沛华

填表人：包勋

| 建设单位： 杭州欧德钙业有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13819476201 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: / | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311602 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德市乾潭镇后山开发区 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 杭州欧德钙业有限公司 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州欧德钙业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德市乾潭镇后山开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 重钙、腻子粉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年9月 |  |  |
| 调试时间 | - | 验收现场监测时间 | 2019年4月22、23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江天川环保科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算 | 1835万元 | 环保投资总概算 | 120万元 | 比例 | 6.54% |
| 实际总概算 | 1835万元 | 环保投资 | 82万元 | 比例 | 4.47% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017年； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 浙江天川环保科技有限公司 《杭州欧德钙业有限公司年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目》环境影响报告表； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2018]B090号 关于《杭州正和钙业有限公司年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目环境影响报告表的审批意见》，2018年9月21日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目废水主要为生活污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，尾水由安仁污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1废水中污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物; GB 8978-1996 三级标准; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 6～9; 6~9. CODCr; 500; 50. NH3-N; 35*; 5. 总磷; 8*; 0.5. SS; 400; 10. 注：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 DB33/887-2013表1中排放限值。 废气： 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相应排放标准，具体限值见表1-2。 表1-2 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 无组织监控浓度（周界浓度最高点）（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 噪声： 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准：厂界噪声排放限值（昼间）Leq≤65dB（A）。 总量控制指标： 根据环评文件，本项目总量控制指标为：粉尘4.37t/a。 |

表二

工程建设内容： 为响应建德市政府对碳酸钙先进水平整治提升的要求及8个统一的建议，杭州欧德钙业有限公司和建德市晓萍重钙厂实施兼并重组，并以杭州欧德钙业有限公司为主体实施。利用原杭州欧德钙业有限公司（从事重钙生产和销售）用地及现有厂房（位于建德市乾潭镇后山开发区），新建生产车间及辅助设施，建设年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目。原建德市晓萍重钙厂（位于建德市乾潭镇施家村，从事重钙、填充母料生产和销售）予以淘汰。 企业于2018年8月委托浙江天川环保科技有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，并于同年9月21日通过建德市环境保护局审批，批文号：建环审批[2018] B090号。 本次验收范围：建环审批[2018] B090号文件批建的内容的废水、废气、噪声部分，验收产能为年产80000吨重钙、5000吨腻子粉。 本项目劳动定员15人，实行白天一班制生产（8h），年工作300天，不设食宿。 本项目产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 设计规模; 实际总规模. 1; 重钙; 80000t/a; 80000t/a. 2; 腻子粉; 5000t/a; 5000t/a. 根据企业提供的资料，本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备表 序号; 设备名称; 审批数量 （台/套/只）; 实际数量 （台/套/只）; 备注. 1; 破碎机; 4; 3; 重质碳酸钙. 2; 进口粉磨机HOSOKAWA; 1; 1. 3; 亿丰超细粉磨机; 2; 2. 4; 摆式磨粉机; 6; 6. 5; 风选机; 4; 4. 6; 脉冲除尘器; 3; 5. 7; 自动包装机; 4; 4. 8; 物料仓; 2; 2. 9; 3吨沙浆腻子粉机组; 2; 2; 腻子粉. 10; 混合投料机; 2; 2. 11; 脉冲除尘器; 1; 2. 12; 料仓; 2; 2. 原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的信息，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表 序号; 名称; 环评预测年用量 （t/a）; 实际年用量 （t/a）; 备注. 1; 白云石; 82352.26; 72480; 重钙生产原料. 2; 重钙; 2211.26; 1990; 腻子粉生产原料. 3; 白水泥; 1750; 1530. 4; 灰钙; 752; 660. 5; 纤维素; 153; 130. 根据企业提供的资料，企业年用水量约150吨，主要为员工生活用水，排污系数按0.8计，则污水量为120吨。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： - 1、重钙生产工艺： 图2-2 重钙生产工艺流程及产污流程图 工艺简介： ①原料输送与准备：白云石由外协车辆拉至原料堆场。 ②破碎：白云石经破碎机进行破碎成小石块，根据建德市碳酸钙整治要求碎石需经密闭输送带送至料斗。 ③粉磨：料斗中碎石通过高位差进入磨机（普通重钙产品此工序磨机为4R雷蒙磨，超细重钙产品此工序磨机为球磨机）。 ④旋风收集：研磨后的细粉被鼓风机鼓出的气流带出。细度合乎要求的细粉，随气流进入旋风分离集粉器，分离后粉料经出料管排出即为合格产品。气流由旋风分离器上端的回风管进入鼓风机进口，整个气流风送系统为密闭循环，并且是在负压下进行操作。系统在运转过程中增加的风量从鼓风机和主机中间的余风管导入脉冲除尘器处理后排放。 ⑤产品储存：成品经提升机进入料仓中储存。 ⑥包装：根据客户需求对产品包装入库。 腻子粉生产工艺： 图2-3 腻子粉生产工艺流程及产污流程图 工艺简介： 腻子粉生产以普通重钙粉（400目左右）为原料，送入砂浆腻子粉机组中分别和灰钙、白水泥、纤维素等原料进行混合，再经自动包装机打包后即为腻子粉产品。 项目变动情况： 根据现场勘测，本项目建设内容与环评内容基本一致，仅粉尘收集管道接管方式与环评稍有差异以及破碎机减少1台，另废气管道连接过程中多增设了3台脉冲除尘器。 以上变化不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后纳入工业功能区污水管网。 二、有组织废气 本项目大气污染物主要为重钙生产过程（破碎、输送、磨粉）产生的粉尘，堆场、装卸过程产生的扬尘；腻子粉尘生产过程拆包投料（混合）过程、包装工序产生的粉尘，贮存罐仓顶呼吸孔及库底粉尘。本项目共设4个排气筒。 1#排气筒：重钙原料白云石破碎后密闭输送至磨粉机组（含2台4R摆式磨粉机）磨粉，输送、磨粉过程产生的粉尘经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，腻子粉尘（投料混合过程产生粉尘与贮存罐仓顶呼吸孔及库底粉尘）经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，2股废气合并一个排气筒高空排放。 - 2#排气筒：重钙原料白云石破碎后密闭输送至磨粉机组（含2台4R摆式磨粉机）磨粉，输送、磨粉过程产生的粉尘经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，废气经排气筒高空排放。 3#排气筒：重钙原料白云石破碎后密闭输送至磨粉机组（含2台4R摆式磨粉机）磨粉，输送、磨粉过程产生的粉尘经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，腻子粉尘（投料混合过程产生粉尘与贮存罐仓顶呼吸孔及库底粉尘）经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，2股废气合并一个排放筒高空排放。 4#排气筒：重钙原料白云石破碎后密闭输送至进口粉磨机HOSOKAWA磨粉，输送、磨粉过程产生的粉尘经收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理，重钙原料白云石破碎过程的粉尘经收集后进入1套脉冲布袋除尘器，2股废气合并一个排放筒高空排放。 粉尘处理流程图及监测点位示意图如下： 输送、磨粉工序粉尘 脉冲布袋除尘器 15m高排气筒 ◎1#进 ◎1#出 腻子粉尘 脉冲布袋除尘器 输送、磨粉工序粉尘 15m高排气筒 脉冲布袋除尘器 ◎2#进 ◎2#出 输送、磨粉工序粉尘 脉冲布袋除尘器 15m高排气筒 ◎3#进 ◎3#出 腻子粉尘 脉冲布袋除尘器 输送、磨粉工序粉尘（超细产品） 脉冲布袋除尘器 15m高排气筒 ◎4#进 ◎4#出 原料破碎粉尘 脉冲布袋除尘器 图3-1 本项目粉尘处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 三、噪声 项目噪声主要由破碎机、风机、磨粉机组、包装机等机械设备运行时产生。企业通过选用低噪声型设备、设备安装减震固定基础、加强设备检修维护等方式来降低噪声排放。 本项目厂区平面布置示意图如下： 4#◎ ◎2# ◎3# ★1# ▲1# ▲2# ▲3# 4#▲ 1#◎ 图3-2 平面示意图 （★为污水采样点，◎为排气筒位置，▲为噪声测点，Ο为无组织监测点）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表主要结论 （1）总结论 杭州欧德钙业有限公司年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目位于建德市乾潭镇后山开发区。经分析，本项目符合建德市环境功能区规划的要求；项目建设符合“三线一单”要求；项目污染物固废实现零排放，生产废水经处理后全部回用，不排放，生活废水、废气、噪声经治理后可达标排放；主要污染物排放符合总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市乾潭镇后山开发区的建设是可行的。 （2）建议 1） 确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，确保环保设施和建设项目同时投产，并确保其正常运行。 2） 生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，沿工业功能区污水管道纳入安仁污水处理厂集中处理。 3） 侧重加强有机废气处理设施正常运行维护，确保有机废气达标排放。 4） 加强与当地政府的联系，促进企业和谐健康发展。 5） 加强安全防范和原料、产品的存放管理，杜绝事故隐患。 6） 须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如有变更，应向环境保护管理部门报备。 - 二、审批部门决定（建德市环境保护局 建环审批[2018] B090号） 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 项目位于建德市乾潭镇安仁后山村。项目根据《建德市碳酸钙产业整治提升实施方案》要求，由杭州欧德钙业有限公司和建德市晓萍重钙厂重组，以杭州欧德钙业有限公司为主体实施。项目投资1835万元，占地面积6526平方米，建筑面积5300平方。; 基本相符。. 废水; 项目生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标准后纳入工业区污水管网，进入安仁污水处理厂。; 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。监测期间，污水排放口水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测结果均达标。. 废气; 按清洁生产要求组织生产物料输送、粉料入库全程封闭，破碎、磨粉、输送、投料、包装装卸等节点须配置除尘设施，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准(新污染源)。项目设置50米卫生防护距离，防护距离内不得设置居民住宅、学校、医院等环境敏感点。; 本项目物料密闭输送，企业在各产污节点均设置了收集装置，粉尘经脉冲除尘器处理后，尾气烟排气筒高空排放。监测期间，粉尘均达标排放。 根据现场调查，项目50m卫生防护距离内没有居民、医院、学校等环境保护敏感点。. 噪声; 做好噪声源的消声、隔声处理，确保达到相应的排放标准，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。; 选用低噪声设备。监测期间，厂界噪声监测结果达标。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 废气; 6; 排气参数 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法/锅炉烟尘测试方法; GB/T 16157-1996 GB 5468-1991. 7; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 8; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB 15432-1995. 噪声; 9; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008. 二、监测仪器分析 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.4.3章节的设备管理相关规定，建立和保持仪器设备维护、管理相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：噪声监测设备使用前校准合格后使用；并在有效的检定范围之内； 4、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 5、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次废水监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★1#; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷; 2天，4个频次/天. 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号; 采样点位; 处理设施; 监测项目; 采样频次. 1#; 4R摆式磨粉机排气筒进出口; 布袋除尘器; 颗粒物; 2天，3个样/天. 2#; 4R摆式磨粉机排气筒进出口; 布袋除尘器; 颗粒物; 2天，3个样/天. 3#; 4R摆式磨粉机排气筒进出口; 布袋除尘器; 颗粒物; 2天，3个样/天. 4#; 进口磨粉机HOSOKAWA 排气筒进出口; 布袋除尘器; 颗粒物; 2天，3个样/天. 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 上风向（1#○） 下风向（2#○、3#○、4#○）; 颗粒物; 2天，4次/天. 三、噪声 根据声源分布情况，围绕项目地在厂界设4个测点，每个测点在昼间各监测1次，监测2天。

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，企业全厂年产80000吨重钙、5000吨腻子粉，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 设计产量：每天生产266.7吨纳米碳酸钙及16.7吨氢氧化钙。. 04月22日; 04月23日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 重钙; 235吨; 88.1%; 241吨; 90.4%. 腻子粉; 14.5吨; 86.8%; 14.0吨; 83.8%. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。 验收监测结果： 一、废水 表7-2废水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L. 杭州欧德钙业有限公司; 04月22日 污水 排放口; 9:00; 黄色 微浊; 7.56; 261; 33; 28.9; 3.55. 11:00; 7.60; 247; 34; 28.6; 3.53. 13:00; 7.61; 258; 36; 29.5; 3.34. 15:00; 7.59; 263; 31; 27.8; 3.41. 均值; -; 257; 34; 28.7; 3.46. 04月23日 污水 排放口; 9:10; 黄色 微浊; 7.69; 242; 35; 26.8; 3.49. 11:10; 7.52; 265; 36; 27.5; 3.47. 13:10; 7.60; 243; 34; 28.1; 3.58. 15:10; 7.55; 254; 32; 26.3; 3.52. 均值; -; 251; 34; 27.2; 3.52. 结论：监测期间，污水排放口水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷监测结果均符合标准限值要求。. - 二、废气 1、有组织废气 表7-3 1#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第1周期监测结果 采样点位 1#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月22日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 24; 24; 24; -; 26; 26; 26; -. 2*; 烟气含湿量; %; 1.9; 1.9; 1.9; -; 1.9; 1.9; 1.9; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 31.8; 31.9; 32.4; 32.0; 5.4; 5.5; 5.4; 5.4. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 3.18×103; 3.19×103; 3.24×103; 3.21×103; 3.13×103; 3.19×103; 3.13×103; 3.15×103. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1098; 1156; 1042; 1099; 4.1; 4.3; 4.0; 4.1. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 3.492; 3.688; 3.376; 3.528; 0.013; 0.014; 0.013; 0.013. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.6. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，1#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-4 1#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第2周期监测结果 表7-5 2#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第1周期监测结果 采样点位 1#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月23日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 24; 24; 24; -; 27; 27; 27; -. 2*; 烟气含湿量; %; 1.8; 1.8; 1.8; -; 1.9; 1.9; 1.9; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 31.6; 31.9; 32.1; 31.9; 5.3; 5.4; 5.5; 5.4. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 3.16×103; 3.19×103; 3.22×103; 3.19×103; 3.06×103; 3.12×103; 3.18×103; 3.12×103. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1083; 1149; 1192; 1141; 4.0; 4.2; 4.4; 4.2. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 3.422; 3.665; 3.838; 3.640; 0.012; 0.013; 0.014; 0.013. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.6. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，1#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 采样点位 2#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月22日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 23; 23; 23; -; 25; 25; 25; -. 2*; 烟气含湿量; %; 2.0; 2.0; 2.0; -; 2.0; 2.0; 2.0; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 21.8; 21.6; 20.7; 21.4; 10.2; 10.0; 9.6; 9.9. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 2.20×103; 2.19×103; 2.09×103; 2.16×103; 2.32×103; 2.26×103; 2.18×103; 2.26×103. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1050; 1101; 1121; 1091; 4.7; 5.0; 4.5; 4.7. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 2.310; 2.411; 2.343; 2.357; 0.011; 0.011; 0.010; 0.011. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.5. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，21#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-6 2#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第2周期监测结果 表7-7 3#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第1周期监测结果 采样点位 2#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月23日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 23; 23; 23; -; 26; 26; 26; -. 2*; 烟气含湿量; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 2.0; 2.0; 2.0; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 21.5; 21.2; 21.3; 21.2; 10.1; 9.8; 9.9; 9.9. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 2.18×103; 2.15×103; 2.15×103; 2.16×103; 2.28×103; 2.22×103; 2.25×103; 2.24×103. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1020; 1063; 1040; 1041; 5.0; 5.1; 4.7; 4.9. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 2.224; 2.285; 2.236; 2.249; 0.011; 0.011; 0.011; 0.011. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.5. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，2#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 采样点位 3#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月22日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 22; 22; 22; -; 24; 24; 24; -. 2*; 烟气含湿量; %; 1.8; 1.8; 1.8; -; 2.0; 2.0; 2.0; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 21.1; 20.9; 21.6; 21.2; 9.9; 9.7; 10.1; 9.9. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 2.15×103; 2.12×103; 2.19×103; 2.16×103; 22.4×103; 22.2×103; 2.30×103; 2.25×103. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 921; 894; 965; 927; 4.4; 4.2; 4.7; 4.4. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 1.98; 1.90; 2.11; 2.00; 0.010; 0.009; 0.011; 0.010. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.5. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，3#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-8 3#4R摆式磨粉机排气筒出口废气第2周期监测结果 表7-9 4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒出口废气第1周期监测结果 采样点位 3#4R摆式磨粉机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.031m2；出0.181m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月23日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 22; 22; 22; -; 25; 25; 25; -. 2*; 烟气含湿量; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 1.9; 1.9; 1.9; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 20.8; 21.2; 21.5; 21.2; 9.9; 10.0; 10.1; 10.0. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 2.11×104; 2.15×104; 2.18×104; 2.15×104; 2.24×104; 2.28×104; 2.29×104; 2.27×104. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 880; 921; 955; 919; 4.1; 4.3; 4.6; 4.3. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 1.86; 1.98; 2.08; 1.98; 0.009; 0.010; 0.010; 0.010. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.5. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，3#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 采样点位 4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.275m2；出0.159m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月22日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 23; 23; 23; -; 25; 25; 25; -. 2*; 烟气含湿量; %; 2.0; 2.0; 2.0; -; 1.9; 1.9; 1.9; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 10.8; 10.5; 10.9; 10.7; 20.1; 19.4; 20.1; 19.9. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 9.53×103; 9.29×103; 9.63×103; 9.48×103; 1.03×104; 1.00×104; 1.04×104; 1.02×104. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1183; 1220; 1247; 1217; 3.7; 3.6; 3.6; 3.6. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 11.27; 11.33; 12.01; 11.54; 0.038; 0.036; 0.037; 0.037. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.7. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-10 4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒出口废气第2周期监测结果 2、无组织废气 采样点位 4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m; 燃料种类 /; 管道截面积 进0.275m2；出0.159m2. 序号; 监测项目; 单位; 4月23日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ℃; 22; 22; 22; -; 25; 25; 25; -. 2*; 烟气含湿量; %; 1.9; 1.9; 1.9; -; 1.8; 1.8; 1.8; -. 3*; 测点烟气平均流速; m/s; 10.7; 10.6; 10.9; 10.7; 20.0; 19.8; 19.6; 19.8. 4*; 标态干烟气量; m3/h; 9.56×103; 9.41×103; 9.70×103; 9.56×103; 1.03×104; 1.02×104; 1.01×104; 1.02×104. 5; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1219; 1213; 1285; 1239; 3.9; 3.7; 3.6; 3.7. 6; 颗粒物排放速率; kg/h; 11.65; 11.41; 12.46; 11.84; 0.040; 0.038; 0.036; 0.038. 7; 颗粒物去除效率; %; 99.7. 备注：带*的为现场测定值。 结论：监测期间，4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-11 采样期间气象参数 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 04月22日; 8:30-9:30; 北; 21; 20; 100.2; 晴. 10:30-11:30; 北; 2.3; 25; 100.2; 晴. 12:30-13:30; 北; 2.2; 27; 100.2; 晴. 14:30-15:30; 北; 2.1; 24; 100.2; 晴. 04月23日; 9:00-10:00; 西北; 2.1; 25; 100.2; 晴. 11:00-12:00; 西北; 2.0; 30; 100.2; 晴. 13:00-14:00; 西北; 2.3; 29; 100.2; 晴. 15:00-16:00; 西北; 2.1; 28; 100.2; 晴. 表7-12 无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 04月22日; 04月23日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 下风向1#; 颗粒物; mg/m3; 0.36; 0.33; 0.35; 0.32; 0.36; 0.35; 0.34; 0.34; 0.37; 0.37. 下风向2#; 颗粒物; mg/m3; 0.39; 0.33; 0.38; 0.36; 0.39; 0.36; 0.35; 0.37; 0.40; 0.40. 下风向3#; 颗粒物; mg/m3; 0.37; 0.32; 0.37; 0.33; 0.37; 0.35; 0.33; 0.34; 0.38; 0.38. 上风向4#; 颗粒物; mg/m3; 0.35; 0.30; 0.34; 0.31; 0.35; 0.32; 0.33; 0.31; 0.34; 0.34. 结论：2019年04月22日，厂界4个监测点颗粒物浓度最大值为0.39mg/m3；2019年04月23日，厂界4个监测点颗粒物浓度最大值为0.40mg/m3；监测结果均符合标准限值要求。. 三、噪声 表7-13 厂界噪声监测结果 测点编号; 测点位置及时间; L10 dB（A）; L50 dB（A）; L90 dB（A）; Lmax dB（A）; Lmin dB（A）; SD dB（A）; 监测结果 Leq dB（A). 实测值. 1#; 04 月 22 日; 厂界东; 8:41; 67.8; 61.6; 61.0; 70.0; 60.5; 2.6; 63.9. 2#; 厂界南; 8:53; 68.0; 61.0; 59.6; 69.2; 57.3; 2.8; 63.1. 3#; 厂界西; 8:46; 68.6; 61.0; 59.6; 69.5; 57.9; 3.0; 64.5. 4#; 厂界北; 8:59; 67.6; 63.4; 62.6; 70.8; 61.6; 1.8; 64.6. 1#; 04 月 23 日; 厂界东; 10:02; 67.4; 62.4; 60.0; 68.4; 57.3; 2.7; 64.0. 2#; 厂界南; 10:15; 62.2; 61.0; 58.8; 67.0; 58.2; 1.4; 61.2. 3#; 厂界西; 10:09; 67.8; 62.8; 61.0; 68.4; 59.1; 2.6; 64.5. 4#; 厂界北; 10:22; 66.6; 63.4; 62.6; 68.2; 59.9; 1.8; 64.4. 结论：监测期间，厂界各监测点昼间噪声监测结果均符合标准限值要求。. 四、污染物排放总量核算 表7-14 总量控制指标 控制项目; 环评预测值; 实际总排放量; 计算公式. 粉尘（t/a）; 4.76; 0.173; 排放总量=0.072kg/h×2400h×10-3. 备注; 监测期间，企业排气筒排放口废气中粉尘（颗粒物）总排放速率为0.072kg/h，脉冲布袋除尘设施年运行时间按2400h计。.

表八

验收监测结论： 一、废水监测结论 监测期间，污水排放口水中的pH值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮、总磷监测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。 二、 废气监测结论 有组织废气： 监测期间，1#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 监测期间，2#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求 监测期间，3#4R摆式磨粉机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 监测期间，4#进口磨粉机HOSOKAWA排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 无组织废气：监测期间，厂界无组织各监测点颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值要求。 三、噪声 厂界：监测期间，企业厂界各监测点位昼夜噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 四、总量控制 本项目粉尘排放量为0.173t/a，符合环评预测值要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州欧德钙业有限公司 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建德市乾潭镇后山开发区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C30非金属矿物制品业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产80000吨重钙、5000吨腻子粉 |  | 环评单位 |  |  | 浙江天川环保科技 有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2018]B090号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年11月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州欧德钙业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1835 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 120 |  | 所占比例（%） |  |  | 6.54 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1835 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 82 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.47 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 60 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天×8h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州欧德钙业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2019.04.22-23 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.173 |  | 4.76 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升